Isotope Dashboard

Handleiding voor Managers

Cyclotron Productiemonitoring Systeem

Voor managers

Curium Netherlands B.V. — Petten

Intern — Vertrouwelijk

| Auteur | R.A.F. Sierkstra (SIE) |
| --- | --- |
| Functie | Process Reliability Engineer |
| Contact | ext. 7062 · reinder.sierkstra@curiumpharma.com |

Inhoud

Inhoud

1. Wat het Dashboard Laat Zien

1.1  Het dashboard openen

1.2  Scriptstatus-statusbalk

1.3  De navigatieknoppen

1.4  Twee versies van het dashboard

2. Het Kleurensysteem

2.1  Wat "op norm" betekent per KPI

2.2  Kleur in de productietabellen

2.3  Kleur in het klassement

3. De Drie KPI's: Efficiëntie, Binnen Spec, OTIF

3.1  Efficiëntie — hoeveel van de bundel bereikt het target?

3.2  Slagingspercentage (% Binnen Spec) — voldoen producties aan de kwaliteitseisen?

3.3  OTIF gedraaide producties — leverden we de bestelde targetstroom?

4. Trends Aflezen

4.1  Wekelijkse waarden en gemiddelden samen gebruiken

4.2  Signaalgrenzen

4.3  KPI's met elkaar vergelijken

5. De Gantt-Grafiek

5.1  Wat de grafiek toont

5.2  Kleursleutel

5.3  Door de grafiek navigeren

5.4  Gepland versus werkelijk

6. Productieoverzichtstabellen (Deze Week / Vorige Week)

6.1  Tabelopbouw

6.2  Waardekleuren lezen

6.3  Het productiehistorievenster openen

6.4  Waar je als manager op let

7. Lopende Storingen

7.1  Lopende storingen IBA

7.2  Lopende storingen Philips

7.3  Waar je als manager op let

8. OTIF Cyclotron: Gemiste Orders

8.1  De tabel met gemiste orders

8.2  KPI-lijngrafieken per product

9. Ploegklassement: Teamprestaties

9.1  Wat is een ploeg?

9.2  De klassementstabel

9.3  De trendgrafiek met voortschrijdend gemiddelde

9.4  Banner maandwinnaar

9.5  Individuele producties van een team bekijken

10. Naslagwerk: Als Er Iets Niet Klopt

10.1  Dashboardproblemen (pagina / weergave)

10.2  KPI-problemen

10.3  Ploeg-/teamproblemen

10.4  Contact

11. Snelle Naslagkaart

11.1  Kleurbetekenissen in één oogopslag

11.2  KPI-definities (één regel per KPI)

11.3  KPI-drempelwaarden die rood activeren

11.4  Specificatiegrenzen per isotoop (binnen-spec-controle)

11.5  Kleursleutel Gantt-grafiek

11.6  Signaalgrenzen

11.7  Sectiewijzer

Deze handleiding is geschreven voor managers die het Isotoop Dashboard gebruiken

om de cyclotronproductieprestaties te volgen.  Er wordt geen technische of

operationele voorkennis verondersteld.  Het dashboard is een alleen-lezen

HTML-pagina: je kunt niets kapotmaken door erop te klikken.

Voor technische documentatie over de interne werking van het systeem,

zie MANUAL.txt.

Inhoud

1. Wat het dashboard laat zien (incl. navigatieknoppen §1.3)

2. Het kleurensysteem

3. De drie KPI's: Efficiëntie, Binnen spec, OTIF

4. Trends aflezen

5. De Gantt-grafiek

6. Productieoverzichtstabellen (deze week / vorige week)

7. Lopende storingen

8. OTIF Cyclotron: gemiste orders

9. Ploegklassement: teamprestaties

10. Naslagwerk: als er iets niet klopt

11. Snelle naslagkaart

1. Wat het Dashboard Laat Zien

Het Isotoop Dashboard geeft je een actueel overzicht van de

cyclotronproductieprestaties voor vijf radio-isotopen:

Ga-67   Gallium-67

Rb-81   Rubidium-81

In-111  Indium-111

Tl-201  Thallium-201

I-123   Jodium-123

In één oogopslag beantwoordt het drie managementvragen:

1. Draaien de cyclotrons efficiënt?

→ Efficiëntie-KPI en Binnen-spec-KPI

2. Leveren we wat besteld is, op tijd en volledig?

→ OTIF-KPI en tabel met gemiste orders

3. Welk ploegenteam presteert het best?

→ Ploegklassement

De pagina wordt elke 60 seconden automatisch vernieuwd.  Je hoeft niet op F5

te drukken.  De weergegeven data is daardoor nooit meer dan één minuut oud

bij normaal gebruik.

1.1  Het dashboard openen

Het dashboard is een HTML-bestand dat opgeslagen staat op een netwerkschijf.

Open het via:

Dubbelklikken op de snelkoppeling op je bureaublad of de bureauschijf, of

Het bestand rechtstreeks openen via:

X:\Cyclotron Bureau\Productie dashboard.html

Als het bestand niet opent, of als de data er erg verouderd uitziet, controleer

dan of je netwerkschijven (W: en X:) zijn aangemeld.  Als ze zijn aangemeld en

het probleem aanhoudt, neem dan contact op met R.A.F. Sierkstra (SIE, tel. 7062).

1.2  Scriptstatus-statusbalk

Direct boven de navigatieknoppen staat een rij kleine statusindicatoren —

één per achtergrondscript.  Elke indicator toont een gekleurde stip en de

naam van het script.

🟢  Groen  — script heeft binnen de afgelopen 15 minuten gemeld en is OK

🟡  Geel   — script heeft gemeld maar heeft waarschuwingen of herhaalde fouten

🔴  Rood   — er is meer dan 15 minuten geen heartbeat ontvangen

Bewegen met de muis over een indicator toont het exacte tijdstip van de

laatste melding, de status en eventuele foutmeldingen.  Als alle indicatoren

groen zijn, werkt de pipeline normaal.  Een rode of gele indicator dient

gemeld te worden bij R.A.F. Sierkstra (SIE, tel. 7062).

De balk is afwezig als de heartbeat-database niet bereikbaar is.

1.3  De navigatieknoppen

Bovenaan het volledige dashboard staan vier grote knoppen.  Elke knop opent een

schermvullend pop-upvenster.  Sluit een venster met het × rechtsboven.

Dosisoverzicht

Toont het dosisoverzicht — de stralingsdosis per medewerker over de

afgelopen 30 dagen en de afgelopen 365 dagen.  De inhoud wordt geladen

vanuit X:\Cyclotron\Dashboard Cyclotron\dosissen.html en weergegeven

als schermvullende ingesloten pagina.

DM VSM

Toont de Daily Management VSM-tabel: de dagelijkse targetstroomwaarden

en het wekelijkse OTIF-percentage per isotoopgroep.  Dit zijn dezelfde

gegevens als die de OTIF-gedraaide-producties-KPI-tabel voeden.

Rooster en targetvoorraad

Toont de plannings-HTML: het ploegenschema, geplande

onderhoudswerkzaamheden en het actuele overzicht van de targetvoorraad.

Productieschema

Toont de productieschema-HTML: het gedetailleerde productieschema voor

de huidige en komende periodes.

1.4  Twee versies van het dashboard

Er zijn twee versies van het dashboard:

Volledig dashboard

Bevat alle KPI-grafieken, de Gantt-grafiek, detail per isotoop, het

ploegklassement en alle pop-upvensters.  Dit is de versie die in deze

handleiding wordt beschreven en die beschikbaar is op de bureauschijf

en op de lokale machine die de pipeline draait.

Verkort (operators-)dashboard

Een beknopt overzicht — alleen KPI-tabellen en productieoverzicht.

Deze versie wordt geserveerd aan operatorwerkstations op de

netwerkschijf.  Het bevat geen klassement of detailgrafieken —

gevoelige informatie op managementniveau is alleen beschikbaar in

het volledige dashboard.

Als manager gebruik je normaal gesproken het volledige dashboard.

2. Het Kleurensysteem

Het gehele dashboard gebruikt één consistente kleurconventie.  Als je die

eenmaal kent, kun je elke sectie in één oogopslag lezen.

GROEN   De waarde is op of boven de norm.  Geen actie vereist.

ROOD    De waarde ligt onder de drempelwaarde.  Verdient aandacht.

GRIJS   Er zijn geen gegevens beschikbaar voor die periode.  Dit is

normaal voor weken die nog niet begonnen zijn of voor isotopen

die niet elke week geproduceerd worden.

2.1  Wat "op norm" betekent per KPI

Elke KPI heeft zijn eigen drempelwaarde voor wat als groen telt:

Efficiëntie     Groen wanneer het wekelijks gemiddelde op of boven het

voortschrijdend gemiddelde van 10 weken ligt.  Met andere

woorden: de waarde is groen als deze week minstens zo goed

is als de recente geschiedenis.

Binnen spec     Groen wanneer het wekelijks percentage op of boven het

voortschrijdend gemiddelde van 10 weken ligt.

OTIF            Groen wanneer de wekelijkse score 97% of hoger is.

Onder de 97% wordt de waarde rood, ongeacht de

geschiedenis.

2.2  Kleur in de productietabellen

Individuele waarden in de wekelijkse overzichtstabellen worden ook groen of

rood weergegeven.  De kleur van het getal geeft aan of die productie aan de

kwaliteitsspecificatie voor dat isotoop voldeed (zie Sectie 6).

2.3  Kleur in het klassement

Ploegenrangschikkingen gebruiken een iets andere schaal:

GROEN   De score van het team ligt meer dan 2 procentpunt boven het

gemiddelde van alle teams.

ROOD    De score van het team ligt meer dan 2 procentpunt onder het

gemiddelde van alle teams.

ZWART   Het team zit binnen 2 procentpunt van het gemiddelde —

een neutraal resultaat.

3. De Drie KPI's: Efficiëntie, Binnen Spec, OTIF

Het bovenste gedeelte van het dashboard toont drie KPI-tabellen, de één

onder de ander.  Elke tabel beslaat alle vijf isotopen samen en geeft de

prestaties week voor week weer.

Elke tabel heeft dezelfde opbouw:

Één rij over de laatste 10 weken, één kolom per week.  Elke kolom

toont de percentagewaarde voor die week in een kleur (groen of rood).

Drie scalaire gemiddelden eronder: alltime-gemiddelde, gemiddelde

afgelopen jaar, gemiddelde afgelopen 3 maanden.

De meest recente week staat rechts; oudere weken staan links.

3.1  Efficiëntie — hoeveel van de bundel bereikt het target?

Wat het meet:

Bundeltransmissie-efficiëntie: de verhouding van µA gemeten aan de

targetfaraday tot µA gemeten aan de bronfaraday, uitgedrukt als

percentage.  Een hoger percentage betekent dat meer van de gegenereerde

bundel het target bereikt; er gaat minder verloren onderweg.

In gewone taal:

De cyclotron genereert een bundel bij de bron.  Niet alles arriveert bij

het target — een deel wordt verstrooid of geabsorbeerd onderweg.  Deze

KPI volgt hoe groot dat verlies is.  Een daling in efficiëntie betekent

dat de bundel meer stroom verliest tussen bron en target dan gebruikelijk.

Hoe de tabel te lezen:

Elke kolom toont de gemiddelde efficiëntieprocent voor die week.

Een groene waarde betekent dat deze week op of boven het

10-wekengemiddelde lag.  Een rode waarde betekent dat het eronder lag.

Eén geïsoleerde rode waarde is geen reden tot zorg; twee of meer

opeenvolgende rode waarden duiden op een patroon.

De scalaire gemiddelden eronder geven aan of de recente daling of stijging

een echte trend is of een kortetermijnschommeling.  Als het gemiddelde van

het afgelopen jaar en het alltime-gemiddelde dicht bij elkaar liggen, zijn

de prestaties stabiel.

3.2  Slagingspercentage (% Binnen Spec) — voldoen producties aan de kwaliteitseisen?

Wat het meet:

Het percentage voltooide producties waarbij de targetstroom (of, voor

sommige isotopen, de yield) binnen het toegestane specificatievenster

viel.  100% betekent dat elke productie binnen spec was.  Lagere getallen

betekenen dat sommige producties buiten het vereiste bereik vielen.

In gewone taal:

Elk isotoop heeft een gedefinieerd acceptabel bereik voor zijn

targetstroom.  Een productie buiten dat bereik hoeft niet te betekenen

dat het product wordt afgekeurd, maar het geeft aan dat het proces afweek

van het doel.  Consistente scores onder de 100% wijzen op een systematisch

probleem met een bepaald isotoop of een cyclotron.

Hoe de tabel te lezen:

Zelfde opbouw als Efficiëntie.  Een week zonder data (grijs) betekent dat

er die week geen producties zijn afgerond — normaal voor weken met gepland

onderhoud of feestdagen.

3.3  OTIF gedraaide producties — leverden we de bestelde targetstroom?

Wat het meet:

Per voltooide productie: de verhouding van de werkelijke targetstroom tot

de nominale (bestelde) targetstroom, uitgedrukt als percentage.  100%

betekent dat de nominale waarde precies gehaald is; boven 100% betekent

dat deze overschreden werd; onder 100% betekent dat de output tekortschoot.

Producties die helemaal niet uitgevoerd zijn, worden uitgesloten van

deze KPI.

De grenswaarde is 97%.  Waarden op of boven de 97% zijn groen;

daaronder zijn ze rood.

In gewone taal:

Hebben de producties die gedraaid zijn de bestelde output gehaald?

Een score onder de 97% betekent dat één of meer producties die week onder

de bestelde targetstroom zijn gebleven.

Opmerking:

Een apart, gedetailleerder OTIF-overzicht — met individuele gemiste

orders per product — staat in Sectie 8.

4. Trends Aflezen

Eén slechte week is geen crisis.  Het dashboard is het meest nuttig als je het

gebruikt om een eenmalige afwijking te onderscheiden van een structurele daling.

4.1  Wekelijkse waarden en gemiddelden samen gebruiken

De rij van 10 weken toont kortetermijnvariatie.  De scalaire gemiddelden

(alltime, afgelopen jaar, afgelopen 3 maanden) geven de bredere context.

Lees ze samen als volgt:

SCENARIO A — Één rode waarde, rest groen, gemiddelden stabiel

Eén slechte week omringd door groene waarden.  De gemiddelden worden

nauwelijks beïnvloed.  Dit is waarschijnlijk een eenmalige gebeurtenis

(gepland onderhoud, één mislukte productie, een feestdag met minder

output).

SCENARIO B — Twee of meer opeenvolgende rode waarden

Een reeks van weken onder gemiddelde is een patroon, geen ruis.  Als

het 3-maandsgemiddelde ook daalt, begon de daling vóór de zichtbare

weken.  De productietabellen (Sectie 6) laten zien welk isotoop of

welke dienst betrokken is.

SCENARIO C — Alle waarden groen maar alltime-gemiddelde hoger dan afgelopen jaar

De prestaties zijn nu consistent goed, maar waren historisch beter.

De daling verliep geleidelijk en is niet duidelijk zichtbaar in de

recente weken.  Het verschil tussen het gemiddelde van het afgelopen

jaar en het gemiddelde van de afgelopen 3 maanden toont de omvang

ervan.

SCENARIO D — Één of twee grijze waarden (geen data)

Weken zonder producties — doorgaans onderhoudsstops of feestdagen.

Deze zijn te verwachten en beïnvloeden de gemiddelden niet.

4.2  Signaalgrenzen

Twee of meer opeenvolgende rode waarden         duidt op een patroon,

in een KPI                                      niet op een eenmalige

gebeurtenis.

Alltime-gemiddelde meer dan 5% boven            duidt op een geleidelijke

het gemiddelde van het afgelopen jaar           structurele daling.

OTIF onder de 90% in een enkele week            duidt op een significante

gebeurtenis die week.

4.3  KPI's met elkaar vergelijken

De drie KPI's meten verschillende aspecten van hetzelfde productieproces.

Ze naast elkaar bekijken kan de grondoorzaak aanwijzen:

Efficiëntie daalt, Binnen spec stabiel

Er gaat meer bundel verloren tussen bron en target, maar de

targetstroom blijft binnen spec.  Mogelijke oorzaak: toenemende

transmissieverliezen (optiek, sturing, vacuüm, afstemming cyclotron).

Binnen spec daalt, Efficiëntie stabiel

De bundeltransmissie is normaal, maar de targetstroom drijft buiten

het toegestane specificatiebereik.  Mogelijke oorzaak: afstemming

cyclotron of operatorinstelling.

OTIF daalt, beide anderen stabiel

De cyclotron draait goed maar haalde de bestelde stroom niet.

Kan duiden op PROC-fouten.

Alle drie tegelijk omlaag

Een bredere systeemstoring — apparatuurfout of een proceswijziging

die alle parameters beïnvloedde.

5. De Gantt-Grafiek

De Gantt-grafiek is een visuele tijdlijn die cyclotronproducties over de

afgelopen dagen en de komende dagen toont.  Het is in de eerste plaats een

operationeel hulpmiddel voor diensthoofden, maar managers kunnen het gebruiken

voor een snelle controle of de productie zoals gepland verloopt.

5.1  Wat de grafiek toont

De grafiek toont drie rijstroken, één per cyclotronpositie:

Kant 1      Één kant van de IBA-cyclotron

Kant 2      De andere kant van de IBA-cyclotron

Philips     De Philips-cyclotron

Elk gekleurd blok staat voor één productierun.  De horizontale positie van

het blok toont wanneer de run begon en eindigde.  Een rode verticale lijn

met het opschrift "Nu" markeert de huidige tijd, zodat je direct kunt zien

wat er nu draait en wat er onlangs klaar is gekomen.

5.2  Kleursleutel

Let op: in de Gantt-grafiek identificeren kleuren isotopen, niet prestaties.

Groen hier betekent I-123, niet "op norm" zoals in de KPI-tabellen.

Blauw   Ga-67   (Gallium-67)

Rood    Rb-81   (Rubidium-81)

Cyaan   In-111  (Indium-111)

Geel    Tl-201  (Thallium-201)

Groen   I-123   (Jodium-123)

Grijs   Pauze   (geplande onderbreking / geen productie)

5.3  Door de grafiek navigeren

Links/rechts scrollen   Gebruik de horizontale schuifbalk onderaan de

grafiek om door de tijd te bewegen.

Spring naar Nu          Klik op de knop "Spring naar Nu" boven de grafiek

om de weergave op de huidige tijd te centreren.

Dit is de snelste manier om te zien wat er nu

draait.

Zweeftip (tooltip)      Door over een productieblok te bewegen verschijnt

een tooltip met het BO-nummer, de productnaam, de

start- en eindtijd en de duur.

5.4  Gepland versus werkelijk

De grafiek combineert twee gegevensbronnen:

Geplande invoer     Geladen uit het cyclotronproductieschema.

Getoond als de werkelijke productieregistratie

nog niet beschikbaar is.

Werkelijke invoer   Zodra een productie is afgerond en geregistreerd,

vervangt de werkelijke registratie de geplande.

Werkelijke registraties hebben voorrang.

Als manager geldt: als je een productieblok ziet dat al had moeten beginnen

maar ontbreekt of erg kort is, kan dat duiden op een vertraagde of afgebroken

run.  Dit zou ook zichtbaar zijn als een lage OTIF-score voor die week.

6. Productieoverzichtstabellen (Deze Week / Vorige Week)

Onder de Gantt-grafiek toont het dashboard twee productieoverzichtstabellen:

één voor de huidige week en één voor de vorige week.  Ze geven je een

rij-voor-rij-overzicht van elke voltooide productierun, zodat je in één

oogopslag kunt zien waar binnen-spec-problemen optraden.

6.1  Tabelopbouw

Elke tabel heeft één rij per productie-invoer.  De tabel heeft zes kolommen:

Gallium (µA)               Targetstroom voor Ga-67

Rubidium (% + µA)          Efficiëntiepercentage en bundelstroom voor Rb-81

Indium (µA)                Targetstroom voor In-111

Thallium 1.2 (µA)          Targetstroom voor Tl-201 op kant 1.2

Thallium 2.1 (µA)          Targetstroom voor Tl-201 op kant 2.1

Jodium (Yield%/Output% + µA)   Yieldpercentage, outputpercentage en

bundelstroom voor I-123

Thallium is opgesplitst in twee kolommen omdat het gelijktijdig op beide

bundelpoorten kan draaien.  Als één isotoop in een week meer producties heeft

dan een ander, wordt de kortere kolom aangevuld met lege cellen.

6.2  Waardekleuren lezen

Waardekleuren volgen dezelfde groen/rood-conventie als de rest van het

dashboard, maar weerspiegelen individuele productiekwaliteit in plaats van

wekelijkse gemiddelden:

Gallium, Indium, Thallium 1.2, Thallium 2.1

Groen   Targetstroom viel binnen het toegestane specificatiebereik.

Rood    Targetstroom viel buiten het specificatiebereik.

Rb-81

Elke invoer toont twee waarden: het efficiëntiepercentage en de

bundelstroom in µA.  De waarden zijn groen wanneer de efficiëntie

(de verhouding van gemeten tot bestelde activiteit) binnen spec valt.

I-123

Elke invoer toont het yieldpercentage en het outputpercentage.

Beide waarden moeten binnen hun respectieve bereiken liggen om groen

te worden.  Rood betekent dat één of beide waarden buiten spec waren.

6.3  Het productiehistorievenster openen

Elke productie-invoer bevat een BO-nummer (batchordernummer) als klikbare

link.  Klikken opent het productiehistorievenster.  Dit toont de dienstopbouw

voor die specifieke productierun: welke dienst verantwoordelijk was, de exacte

tijden en het volledige BO-nummer.

Dit is met name nuttig wanneer een productie buiten spec is en je wilt weten

welk ploegenteam aan het werk was — je kunt dat dan kruisverwijzen met het

ploegklassement (Sectie 9).

Sluit het venster met de X-knop.

6.4  Waar je als manager op let

Een kolom die in zowel de huidige als de vorige week grotendeels rood

is, duidt op een aanhoudend probleem met dat isotoop.

Verspreide rode waarden over meerdere isotopen en dagen wijzen eerder

op een breder proces- of cyclotronprobleem dan op een isotoopspecifiek

probleem.

Een volledig lege kolom voor de week betekent dat dat isotoop die week

niet was ingepland voor productie — dit is normaal voor sommige

producten in sommige weken.

7. Lopende Storingen

Onder de productieoverzichtstabellen toont het dashboard twee storingtabellen,

één voor elke cyclotron.  Ze geven een overzicht van apparatuurverstoringen

die momenteel open staan — storingen die geregistreerd zijn maar nog niet

verholpen.

7.1  Lopende storingen IBA

Geeft alle open storingen op de IBA-cyclotron weer.  Elke rij bevat:

Storingsnummer      Het referentienummer van de storing (bijv. SF0042).

Datum               De datum waarop de storing is geregistreerd.

Verstoorde          Het aantal productieruns dat door deze storing

producties          verstoord is.  Klikken op het getal opent een

detailvenster met de getroffen producties.

Storing             Een omschrijving van de storing.

De rijen zijn gesorteerd op aantal verstoorde producties (hoogste eerst),

daarna op datum.  Een lege tabel betekent dat er momenteel geen open

IBA-storingen zijn geregistreerd.

7.2  Lopende storingen Philips

Identieke opbouw als de IBA-tabel, maar voor de Philips-cyclotron.

Een lege tabel betekent dat er momenteel geen open Philips-storingen zijn

geregistreerd.

7.3  Waar je als manager op let

Een storing met een hoog aantal "Verstoorde producties" heeft meetbare

impact gehad op de output.  Vergelijk dit met de

productieoverzichtstabellen (Sectie 6) en de OTIF Cyclotron-sectie

(Sectie 8) om te zien of het geleid heeft tot gemiste orders.

Meerdere open storingen op dezelfde cyclotron tegelijk duiden erop dat

de apparatuur onder aanhoudende onderhoudsdruk staat.

8. OTIF Cyclotron: Gemiste Orders

Verder op het dashboard staat een aparte OTIF Cyclotron-sectie.

Deze gaat verder dan de OTIF-KPI-tabel (Sectie 3.3): in plaats van een

wekelijks gemiddeld percentage toont het precies welke productorders gemist

zijn, in welke week, en waarom.

8.1  De tabel met gemiste orders

De tabel geeft gemiste of onvolledige orders uit het OTIF-registratieboek

weer.  Elke rij bevat:

Week        De ISO-week waarin de misser plaatsvond (formaat: YYYYwWW,

bijv. 2024w12).

Product     Het isotoopproduct dat te weinig geleverd werd:

Gallium, I-123, Indium, Krypton, Thallium of Rubidium.

Aantal      Het aantal gemiste orders voor dat product in die week.

Reden       De geregistreerde oorzaak van de misser zoals ingevoerd in

het registratieboek.

8.2  KPI-lijngrafieken per product

Onder de tabel met gemiste orders staan zes lijngrafieken, één per product

(Gallium, I-123, Indium, Krypton, Thallium, Rubidium/Krypton).

Elke grafiek toont het wekelijkse OTIF-percentage voor dat product over

maximaal de afgelopen 52 weken.  Zo kun je zien of een product een chronisch

leveringsprobleem heeft of dat missers op zichzelf staande events zijn.

Hoe ze te lezen:

Een lijn die stabiel rond de 100% blijft → geen structureel probleem.

Een lijn met terugkerende dalen → onderzoek of de dalen samenvallen

met een bepaalde redencode (zie tabel hierboven).

Een lijn die gedaald is en laag blijft → het product heeft mogelijk

een structureel aanbod- of procesprobleem dat managementaandacht vraagt.

9. Ploegklassement: Teamprestaties

Het ploegklassement rangschikt de vijf ploegenteams op het percentage

producties dat zij begeleidden dat binnen spec was.  Het toont niet alleen

hoe de afdeling als geheel presteert, maar ook welke teams boven en welke

onder het groepsgemiddelde zitten.

9.1  Wat is een ploeg?

De cyclotron draait 24 uur per dag, zeven dagen per week, verdeeld in drie

diensten:

Ochtenddienst   07:00 – 15:00

Middagdienst    15:00 – 23:00

Nachtdienst     23:00 – 07:00

Vijf wisselende teams (ploegen, genummerd 1–5) dekken deze diensten op een

roterend schema.  Elke productierun wordt toegewezen aan het ploegenteam dat

de cyclotron tijdens die run bediende.  Als een productie twee diensten

overspant, wordt het aandeel proportioneel verdeeld over de twee teams.

9.2  De klassementstabel

Het klassement rangschikt elk team op hun binnen-spec-percentage over de

afgelopen 30 dagen.  De kleurcodering volgt de conventie beschreven in

Sectie 2.3 (groen = meer dan 2 procentpunt boven het teamgemiddelde, rood =

meer dan 2 procentpunt eronder, zwart = binnen 2 procentpunt).

Rechts van de rangschikking tonen drie samenvattingskolommen de prestaties

over langere vaste periodes: afgelopen 1 maand, afgelopen 3 maanden en

afgelopen 6 maanden.  Gebruik deze om een team dat recentelijk verbeterd is

te onderscheiden van een team dat al langere tijd consistent sterk presteert.

9.3  De trendgrafiek met voortschrijdend gemiddelde

Onder de tabel staat een lijngrafiek die het 30-daags voortschrijdend

gemiddelde van elk team over de afgelopen zes maanden toont.  Elk team heeft

zijn eigen gekleurde lijn.

Hoe te lezen als manager:

Een stijgende lijn duidt op verbetering.

Een dalende lijn duidt op achteruitgang.

Lijnen die dicht bij elkaar lopen duiden op consistente gelijkheid

tussen teams.

Een lijn die ver van de rest afwijkt (omhoog of omlaag) duidt op een

team dat opvallend anders presteert — het is de moeite waard te

begrijpen waarom.

9.4  Banner maandwinnaar

Bovenaan de klassementssectie benadrukt een banner het team met het hoogste

binnen-spec-percentage in de meest recent afgeronde kalendermaand.  Dit is

bedoeld als erkenningssignaal en snel naslagpunt voor maandelijkse

prestatiebesprekingen.

9.5  Individuele producties van een team bekijken

Klikken op een teamrij in het klassement opent een detailvenster (pop-up)

met de individuele producties die aan dat team zijn toegewezen over de

geselecteerde periode.  Je kunt filteren op periode (1 maand, 3 maanden,

6 maanden) via de knoppen bovenaan het venster.

Elke rij toont het isotoop, de datum, het BO-nummer en of de productie

binnen spec was.  Zo kun je zien of de lage score van een team door één

isotoop veroorzaakt wordt of door een breder patroon over alle producten.

Sluit het venster door op de X rechtsboven te klikken.

10. Naslagwerk: Als Er Iets Niet Klopt

Dit onderdeel bevat de meest voorkomende situaties en wat ze doorgaans

aangeven.

10.1  Dashboardproblemen (pagina / weergave)

De pagina wordt niet automatisch vernieuwd

Het dashboard wordt standaard elke 60 seconden vernieuwd.  Als dat

stopt:

Druk op F5 om handmatig te vernieuwen.

Controleer of je browser niet in offline modus staat.

Als het bestand niet gevonden kan worden, controleer dan of de

X:-schijf is aangemeld.

De data ziet er uren oud uit

Als de waarden op de pagina bij meerdere handmatige vernieuwingen

(F5) tijdens werktijden onveranderd blijven, is de pipeline

waarschijnlijk gestopt.

→ Neem contact op met R.A.F. Sierkstra (SIE, tel. 7062).

Een rode banner met "FILE TAMPERED" verschijnt bovenaan de pagina

Het HTML-bestand is buiten de geautomatiseerde pipeline om bewerkt.

Dit wordt gedetecteerd via een checksumvergelijking en getoond als

waarschuwing.

→ Bewerk het HTML-bestand niet handmatig.  Neem contact op met

R.A.F. Sierkstra (SIE, tel. 7062).  De banner verdwijnt bij de

volgende geautomatiseerde update.

Secties ontbreken (bijv. klassement is leeg, planningsvenster is leeg)

De pipeline is afhankelijk van meerdere netwerkbestanden (Excel-

werkmappen, gedeelde schijven).  Als één van die bestanden niet

beschikbaar is, is de betreffende sectie afwezig of toont een

waarschuwing.

→ Controleer of de W:-schijf is aangemeld.  Als dat zo is, neem

dan contact op met R.A.F. Sierkstra (SIE, tel. 7062) — het

bronbestand is mogelijk verplaatst of hernoemd.

10.2  KPI-problemen

Twee of meer opeenvolgende rode waarden in een KPI

Duidt op een patroon.  De tabel met gemiste orders (Sectie 8) en de

productieoverzichtstabellen (Sectie 6) laten zien welk isotoop of

welke dienst betrokken is.

OTIF onder de 90% in een enkele week

Duidt op een significante onverwachte gebeurtenis die week.  De

redenkolom in de tabel met gemiste orders (Sectie 8) toont de

oorzaak.

Efficiëntie en binnen spec zijn tegelijk laag

Wijst eerder op een cyclotron- of procesmatig probleem dan op een

plannings- of dataprobleem.

10.3  Ploeg-/teamproblemen

Een team staat meer dan vier weken aaneengesloten in het rood

Het detailvenster per ploeg (Sectie 9.5) toont welk isotoop of

welke diensttijd de score omlaag trekt.

Alle teams staan tegelijk in het rood

Wanneer de score van elk team tegelijkertijd daalt, ligt de oorzaak

niet bij een specifiek team.  Het wijst op een proces- of

apparatuurprobleem.

10.4  Contact

Pipeline-/dashboardproblemen (data wordt niet     R.A.F. Sierkstra

bijgewerkt, secties ontbreken, FILE TAMPERED)     SIE, tel. 7062

Productie- en apparatuurzaken                     Operators-technici

op dienst

Leveringsgerelateerde missers (bulktekort)        Supply chain /

inkoop

11. Snelle Naslagkaart

Print of bewaar dit onderdeel als bladwijzer voor gebruik tijdens

besprekingen.

11.1  Kleurbetekenissen in één oogopslag

GROEN    Op of boven de norm.        Geen actie nodig.

ROOD     Onder de drempelwaarde.     Verdient aandacht of bespreking.

GRIJS    Geen data voor deze periode. Normaal voor niet-ingeplande weken.

11.2  KPI-definities (één regel per KPI)

Efficiëntie    Bundeltransmissie-efficiëntie: µA op targetfaraday als

percentage van µA op bronfaraday.  Hoger = minder bundel

verloren tussen bron en target.

Binnen spec    % producties waarbij de bundelstroom (of yield) binnen het

toegestane kwaliteitsvenster viel.  Doel: zo dicht mogelijk

bij 100%.

OTIF           % producties waarbij de geleverde bundelstroom de bestelde

waarde haalde of overschreed.  Grenswaarde: 97%.

11.3  KPI-drempelwaarden die rood activeren

Efficiëntie    Onder het voortschrijdend 10-wekengemiddelde voor die week.

Binnen spec    Onder het voortschrijdend 10-wekengemiddelde voor die week.

OTIF           Onder de 97% voor die week.

Klassement     Meer dan 2 procentpunt onder het teamgemiddelde.

11.4  Specificatiegrenzen per isotoop (binnen-spec-controle)

Ga-67   Philips-cyclotron:   75 – 85 µA bundelstroom

IBA-cyclotron:      130 – 140 µA bundelstroom

In-111  Philips-cyclotron:   75 – 85 µA bundelstroom

IBA-cyclotron:      130 – 140 µA bundelstroom

Tl-201  166 – 174 µA bundelstroom

Rb-81   95 – 105% efficiëntie (gemeten versus bestelde activiteit)

I-123   Output:        78 – 114,9% van verwachte yield

Bundelstroom:  96 – 124 µA

11.5  Kleursleutel Gantt-grafiek

Blauw   Ga-67 (Gallium-67)

Rood    Rb-81 (Rubidium-81)

Cyaan   In-111 (Indium-111)

Geel    Tl-201 (Thallium-201)

Groen   I-123 (Jodium-123)

Grijs   Pauze (geen productie)

11.6  Signaalgrenzen

2+ opeenvolgende rode KPI-waarden     patroon; zie §6 en §8 voor detail.

OTIF < 90% in een week                significante gebeurtenis; zie §8

redenkolom.

Alltime-gemiddelde meer dan 5%        geleidelijke structurele daling.

boven gemiddelde afgelopen jaar

Één ploeg rood voor 4+ weken          isotoop- of dienstspecifiek

probleem; zie §9.5.

Alle ploegen tegelijk rood            proces- of apparatuurprobleem,

niet een teamprobleem.

11.7  Sectiewijzer

Scriptstatus-statusbalk                          Sectie 1.2

Navigatieknoppen (Dosisoverzicht, DM VSM, enz.)  Sectie 1.3

KPI-tabellen (Efficiëntie, Binnen spec, OTIF)    Sectie 3

Trends aflezen                                   Sectie 4

Gantt-grafiek                                    Sectie 5

Wekelijkse productietabellen                     Sectie 6

Actieve storingen                                Sectie 7

Tabel gemiste orders en OTIF per product         Sectie 8

Ploegklassement en teamdetail                    Sectie 9

Probleemoplossing                                Sectie 10